附件

中共许昌市委城乡规划委员会

二〇二一年第一次会议

项目说明书

二〇二一年二月三日

目  录

1、昌晖路以南、隆泰路以西局部地块控制性详细规划	1

2、东南片区45号、东南片区46-1号地块控制性详细规划	3

3、许昌市殡仪服务中心选址及控制性详细规划 	8

4、许昌市玉皇岭纪念园（一期）建设工程设计方案	10

5、信通智慧中心建设工程设计方案（调整）	13

6、许昌市公安局业务技术用房及许昌市反恐处突应急联动指挥中心建设工程设计方案（调整）	17

7、德正湖境云庐建设工程设计方案	20

8、湖园建设工程设计方案	26

9、金叶鹿鸣花园建设工程设计方案（调整）	31

10、神火兴隆佳苑建设工程设计方案（调整）	37

11、德星路110千伏变电站及电力线路建设工程设计方案	43

12、杨庄西街（长春路—延安路）道路规划	45

13、许由路（西外环路—云天路）道路规划	46

14、福盛街（魏武大道—许州路）道路规划	48

15、五里岗路林荫式社会停车场规划	50

16、八一路东延和高速出入口改造工程规划	52

17、京港澳高速永兴东路出入口互通新建工程规划	54

18、益民街（玉兰路—中原路）、樱花路（英才街—花都大道）、梧桐路（益民街—永昌东路）道路规划	56

19、雪松路（永昌东路—新兴路）道路规划	61

20、金竹街（玉兰路—中原路）道路规划	63

- 昌晖路以南、隆泰路以西局部地块
控制性详细规划

一、位置

位于昌晖路以南、隆泰路以西。规划红线内用地面积9510平方米（14.3亩），规划绿线内用地面积7516平方米（11.3亩）。

二、主要内容

（一）配套市政设施

规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、公厕、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车库等）及金融邮电设施。

（二）设计要求

1、规划主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米，应急通道不得小于4米且不得大于6米。

2、规划地块内的建筑形式及风格宜与周围建筑物相协调。

3、在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

4、在下一步建设工程设计方案中，沿街建筑设置户外广告牌、门牌牌匾等相关标识标牌应严格按照市城管局制定的《许昌市户外门店牌匾标识标牌设置技术规范》(许政办〔2010〕130号)执行。

5、在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》（GB50763—2012）要求配备无障碍设施。

6、在下一步建设工程设计方案中需规划建设雨水收集利用设施。

7、在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

8、在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》（2016-2030）实施。

9、在下一步建设工程设计方案中严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）、《电动汽车充电站设计规范》（GB50966-2014）及相关规范、标准及规定执行，保障自身及相邻建筑的安全。

10、在下一步建设工程设计方案中，规划地块内现状高压线移除后该地块方可实施。

11、规划地块内规划构筑物、加油机、加气机、储油罐、储气罐、充电桩等设施设置应满足相关规范规定。

12、地下人防工程应符合《河南省人民防空工程管理办法》。

13、其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》(提升稿) 。

三、主要控制指标

规划红线内用地面积：9510平方米（14.3亩）

规划绿线内用地面积：7516平方米（11.3亩）

用地性质：商服（二级加油加气站、充电站）

建筑层数：低层、多层

建筑限高：＜24米

建筑密度：＜30%

容 积 率：＜1.1

- 东南片区45号、东南片区46-1号地块

- 控制性详细规划

一、位置

45号地块位于恒通路以南，仓库路以东，瑞昌东路以北，瑞园路以西。规划红线内用地面积111328平方米(167.0亩)，规划绿线内总用地面积98580平方米(147.8亩）。46-1号地块位于恒通路以南，瑞园路以东，瑞昌东路以北，金瑞路以西。规划红线内用地面积43742平方米(65.6亩),规划绿线内总用地面积40328平方米(60.5亩)。

二、主要内容

（一）配套设施

1.依据《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018），45号及46号地块按照5分钟生活圈配套相关设施，设施总建筑面积不低于1070平方米/千人，设施总用地面积不低于3000平方米，且用地面积不超过规划地块中线用地面积的8%；规划45-1号地块内各类配套设施总用地面积不小于2066平方米、不大于5605平方米，社区服务站、社区卫生服务站、老年人日间照料中心、室外综合健身场在45-1号地块内配建；幼儿园在45-2号地块内配建；规划46-1a号地块内各类配套设施总用地面积不小于799平方米、不大于2168平方米，文化活动站在46-1a号地块内配建；小型多功能运动场在46-1b号地块内配建；配套设施宜相邻集中设置,相互共享。

2.物业管理用房依据《河南省物业管理条例》实施。

3.规划居住地块内规划垃圾分拣房一处，建筑面积不小于20平方米。

4.规划45号地块内沿恒通路规划公厕一座，建筑面积不小于60平方米。

5.小区体育设施设置的用地面积应符合《城市社区体育设施建设用地指标》的要求。

- 设计要求

- 划地块内的建筑形式及风格宜与周围建筑物相协调，规划居住地块布局需做到错落有致，疏密有度，精致宜居。

- 地下人防工程应符合《河南省人民防空工程管理办法》。

- 在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

- 在下一步建设工程设计方案中，沿街建筑设置户外广告牌、门牌牌匾等相关标识标牌应严格按照市城管局制定的《许昌市户外门店牌匾标识标牌设置技术规范》(许政办〔2010〕130号)执行。

- 在下一步建设工程设计方案中规划地块需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

- 在下一步建设工程设计方案中，需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》（2016-2030）实施。

- 在下一步建设工程设计方案中，规划地块配建机动车停车位要100%建设充电设施或预留建设安装条件，非机动车停车处须规划充电设施。

- 保障性住房内容根据保障性住房主管部门相关政策执行。

- 在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》（GB50763—2012）要求配备无障碍设施。

- 在下一步建设工程设计方案中,必须对交通、人流疏散、机动车流向进行交通分析，编制《交通影响分析报告》。

- 在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（许政〔2014〕47号）文件执行。

- 在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

- 在下一步建设工程设计方案中，要推广街区制，不宜建设封闭式住宅小区。

- 公交车停靠站处禁止设置机动车出入口。

- 在下一步建设工程设计方案中,需按照《许昌市人民政府办公室关于大力推进装配式建筑发展的实施意见》（许政办[2018]22号）实施。

- 其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。

三、主要控制指标

45号地块：

规划红线内总用地面积：111328平方米(167.0亩)

规划绿线内总用地面积：98580平方米(147.8亩)

其中

45-1号地块：

规划红线内用地面积：102292平方米(153.4亩)

规划绿线内用地面积：91286平方米(136.9亩)

用地性质：居住

建筑层数：高层为主

建筑限高：＜60米

建筑密度：＜25%

容 积 率：＜2.5

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

45-2号地块：

规划红线内用地面积：9036平方米(13.6亩)

规划绿线内用地面积：7294平方米(10.9亩)

用地性质：教育用地（18班幼儿园）

建筑层数：多层、低层

建筑限高：＜24米

建筑密度：＜25%

容 积 率：＜0.8

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥0.5车位/100名师生

46-1号地块：

规划红线内总用地面积43742平方米(65.6亩)

规划绿线内总用地面积：40328平方米(60.5亩)

其中

46-1a号地块：

规划红线内用地面积：39418平方米(59.1亩)

规划绿线内用地面积：36004平方米(54.0亩)

用地性质：居住

建筑层数：高层为主

建筑限高：＜60米

建筑密度：＜25%

容 积 率：＜2.5

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

46-1b号地块：

规划红线内用地面积：4324平方米(6.5亩)

用地性质：公园绿地

- 许昌市殡仪服务中心选址及

- 控制性详细规划

一、位置

位于天宝路以南，许禹公路以北，开泰路以西。规划红线内总用地面积29814平方米（ 44.7亩），规划绿线内总用地面积25019平方米（ 37.5亩）。

二、选址说明

依据河南省人民政府办公厅《关于加强公益性安葬设施建设管理工作的通知》、中共许昌市委办公室、许昌市人民政府办公室《许昌市推进移风易俗倡树文明殡葬新风实施方案》,满足许昌市主城区殡葬需求，实现殡葬一体化，经多方论证，将殡仪服务中心项目选址在玉皇岭南侧。

三、主要内容

（一）配套设施

1、规划地块内应设置室外公共活动场地,骨灰寄存区内宜设置祭悼场所。

2、规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、公厕、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车库等）及金融邮电设施。

3、规划03号地块规划公共厕所一处，建筑面积不小于60平方米。

4、规划地块内需设置集中处理垃圾的场地。

（二）设计要求

1、入口附近宜设置馆前广场，方便人员疏散。

2、规划地块内的建筑形式及风格宜与周围建筑物相协调。

3、在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

4、相邻地块若由同一业主取得可统一规划。

5、规划地块在下一步建设工程设计方案中与现状地块进行统一管理，交通进行统一组织使用。

6、地下人防工程应符合《河南省人民防空工程管理办法》。

7、其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。

四、主要控制指标

规划红线内总用地面积：29814平方米（ 44.7亩）

规划绿线内总用地面积：25019平方米（ 37.5亩）

其中

规划02号地红线内用地面积：8619平方米（12.9亩）

规划02号地绿线内用地面积：7008平方米（10.5亩）
用地性质：特殊用地(殡葬用地)

建筑层数：低层

建筑限高：＜12米

建筑密度：＜20%

容 积 率：＜1.0

绿 地 率：≥35%

规划03号地红线内用地面积：21195平方米（31.8亩）

规划03号地绿线内用地面积：18011平方米（27.0亩）

用地性质：特殊用地(殡葬用地)

建筑层数：多层为主

建筑限高：＜24米

建筑密度：＜30%

容 积 率：＜1.5

绿 地 率：≥35%

# 许昌市玉皇岭纪念园（一期）

# 建设工程设计方案

一、项目概况

该项目位于许昌市魏都区西侧，天宝路以南、许禹公路以北。规划红线内用地面积34277平方米（51.1亩）。

二、设计构思

许昌为华夏古都，文化底蕴丰厚，孕育了大量历史名人，一期纪念园以君子品格为主题，以梅兰竹菊松为依托设计划分五大主题园区，梅、兰、竹、菊、松被称为“君子”之植物，世人常用“君子”来寓意圣人高尚的品德。

园区分别傲洁园、松泽园、暗香园、清雅园、悠然园五大园，主要服务魏都区、建安区街道办事处、东城区、开发区、示范区。

设计亮点：留白留绿的合理开发模式

园区布置不仅要按区划分，更要有先后策略，结合组团空间，绿化分布，按需按期有序开发。大空间内有大面积的留白区，小空间内有小面积的留绿区。

留白区前期不设墓碑，营造自然生态的景观环境。后期待园区趋于饱和再继续开发。

留绿区后期可以开发为节地生态葬，结合园区文化，渲染整体文化氛围

三、规划布局

1、规划布局：规划主出入口沿许禹公路设置，满足通行需求。结合地块现状，规划1栋2层综合办公楼、1栋2层骨灰寄存楼、1处集中焚烧设施装置（采用尾气处理，下排烟装置）。

2、道路交通：一期纪念园有相对独立完整的道路系统，人行主环线将园区内个公共区域串联起来，通过主环路可以快速的到达每个区域，形成相对自然、优美的现代墓区环境。

四、市政及配套设施

1、抗震：规划最高建筑高度13.20米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

2、变电室：最终位置及面积以电力部门依据相关规范确定为准。

3、消防：规划消防通道与城市道路相连接形成环路，规划消火栓4个，满足消防要求。

4、人防：人防工程最终建筑面积以人防部门核定为准。

5、场区绿化种植按照《许昌市城镇绿化植物配置指导性意见》。

6、在下一步施工图设计中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

7、在规划建筑实施过程中采用相应保障措施，保障相邻地块现状建筑安全，与相邻地块引起的纠纷及相关问题，由项目建设方负责协调解决，解决后方可施工建设。

8、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

9、在下一步施工图设计中，按照《无障碍设计规范》要求配备无障碍设施。

10、在下一步施工图设计中，按照《许昌市海绵城市建设专项规划》实施。

五、建筑设计

建筑采用现代建筑风格，规划建筑外立面以米白色真石漆和仿木纹格栅为主，建筑形式简洁，明朗。

- 主要技术指标

| 项 目 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划红线内总用地面积 | 34277 | ㎡ | 51.1亩 |
| 总建筑面积 | 4644.87 | ㎡ |  |
| 广场铺装面积 | 4200 |  |  |
| 道路面积 | 10600 |  |  |
| 绿地面积 | 16660.8 |  |  |
| 水体面积 | 800 |  |  |
| 容积率 | 0.14 |  |  |
| 建筑密度 | 5.97 | % |  |
| 绿地率 | 48.52 | % |  |

- 信通智慧中心建设工程设计方案（调整）

一、位置

位于龙兴路以北,魏文路以西，南海街以南，竹林路以东。规划红线内用地面积62006平方米（93.0亩），规划绿线内用地面积53252平方米（79.9亩）。

二、调整原因

1、原建筑工程设计方案较早，为更好适应市场发展需求；同时为了优化空间布局，增加开敞空间，加快项目推进，对原方案进行调整。

2、近年《建筑设计防火规范》、《办公建筑设计规范》等关于防排烟和核心筒的内容调整，原建筑设计已不能满足新规范的要求，为满足规范要求原规划方案需要调整。

三、调整内容

1、对规划布局进行优化，将6栋多层独栋办公调整为高层办公，优化配套服务布局，增加开敞空间。

2、对地下停车库数量和布局进行调整。

3、对建筑立面效果进行优化调整。

4、总建筑面积由276607㎡调整为265980㎡，容积率由3.83调整为3.74，建筑密度26%调整为26.75%，绿地率由30%调整为30.30%。

四、主要内容

1、规划布局：地块内部共规划了8栋高层建筑（其中东南角为一栋已建办公楼），主要的配套用房沿南海街和地块内部进行布置。沿竹林路和魏文路增加开敞空间，缓解交通压力。规划最高建筑高度99.5米。

2、交通组织：在西侧竹林路、北侧南海街各设置一个出入口，东侧魏文路设置一个入口，入口与魏文路辅道相连。道路设计以简单便捷环状通行为原则，停车采用地上和地下相结合的停车方式，结合环路组织地面停车，满足停车需求。

3、绿化景观：本项目采用“一心、两轴、多节点”的景观布置模式，以宜人的业态景观和生态环境，打造优美高端的办公环境。

五、配套设施

1、物业管理用房：结合5#楼三层规划物业管理用房，建筑面积为1000平方米。

2、停车：停车采用地上和地下相结合的方式，共规划机动车停车位2054辆，其中地上停车位270辆，规划地下建筑面积66563平方米（含已建地下面积4063平方米），可停放机动车1784辆，可停放非机动车9961个，结合地下车库配建人防工程，建筑面积以人防部门核定为准。

3、抗震：地块内最高建筑物高度为99.5米，抗震烈度按照设计规范及地震管理部门的要求设防。

4、消防：结合规划建筑设消防道路，结合平面布局，地块内共规划消火栓13个，满足消防要求。

5、开闭所及配电室：规划地上开闭所一处，地下变配电室两处，最终位置及面积由电力部门依据相关规范确定为准。

7、规划建筑在下一步施工图设计阶段做到雨污分流。

8、在下一步建设中，需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

9、在下一步施工图设计中需按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求配备无障碍设施。

10、在下一步施工图设计中应按照《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

11、在下一步实施过程中需建设雨水收集利用设施。

12、门头牌匾设计：临街建筑物招牌高度不高于1.2米，厚度为0.2米，招牌采用亚克力材质制作箱体，上部安装吸塑亚克力透明发光字，内置LED电光源亮化。

六、建筑设计

建筑采用现代风格，立面设计充分重视材质和色彩方面考虑，使用蓝灰色真石漆、浅灰色铝板、LOW-E玻璃相结合整体外观稳重典雅，与南侧许昌行政副中心外观形成协调、统一。

七、亮化设计

设计构思：智慧中心行政办公建筑灯光应以人为本，尊重建筑材质及属性。以投光、内透等照明手法，表现建筑的体块感，以白光、暖白光为主。突出楼体简洁、线形结构造型及空间感的照明环境。结合建筑层次及结构用灯光装点出层次感，采用新型LED节能灯具，多路控制，分重大节日照明和平日照明，夜间采用不同时间亮灯控制，产生不同的灯光变化效果，即提升了观赏价值和人文化的设计理念。

八、主要技术指标

| 项目 |  |  |  | 调整前数值 | 调整后 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红线内用地面积 |  |  |  | 62006 |  | ㎡ |  |
| 绿线内用地面积 |  |  |  | 35252 |  | ㎡ |  |
| 总建筑面积 |  |  |  | 276607 | 265980 | ㎡ |  |
| 其中 | 地上建筑面积 |  |  | 204000 | 199417 | ㎡ | 计入容积率 |
|  | 其中 |  | 办公建筑面积 | 87610 | 87940 | ㎡ |  |
|  |  |  | 公寓建筑面积 | 73580 | 63500 | ㎡ |  |
|  |  |  | 商业建筑面积 | 14101 | 18068 | ㎡ |  |
|  |  |  | 办公D座 | 26824 | 26824 | ㎡ |  |
|  |  |  | D座裙房 | 1825 | 1825 | ㎡ |  |
|  |  |  | 物业管理用房 |  | 1000 | ㎡ |  |
|  |  |  | 开闭所 |  | 200 | ㎡ |  |
|  |  |  | 公厕 | 60 | 60 | ㎡ |  |
|  | 地下建筑面积 |  |  | 72607 | 66563 | ㎡ | 不计入容积率 |
| 建筑密度 |  |  |  | 26% | 26.75% | - |  |
| 绿地率 |  |  |  | 30% | 30.30% | - |  |
| 容积率 |  |  |  | 3.83 | 3.74 | -- |  |
| 机动车停车位数量 |  |  |  | 2040 | 2054 | 个 | 1.0个/100㎡建筑面积 |
| 其中 | 地下 |  |  |  | 1784 | 个 |  |
|  | 地上 |  |  |  | 270 | 个 |  |
| 非机动车停车位数量 |  |  |  | 10200 | 9961 | 个 | 5.0个/100㎡建筑面积 |
| 其中 |  | 地下 |  |  | 7394 | 个 |  |
|  |  | 地上 |  |  | 2567 | 个 |  |

- 许昌市公安局业务技术用房及

- 许昌市反恐处突应急联动指挥中心

- 建设工程设计方案（调整）

一、位置

位于莲城大道以北、魏武大道以西。规划红线内用地面积43856平方米（65.78亩），规划绿线内用地面积37833平方米（56.75亩）。

二、调整原因

原许昌市总工会“职工之家”及“职工健身苑”项目,主体工程已经施工完成并经主体验收合格。根据许昌市政府决定，于2020年7月11日整体移交给许昌市公安局；该项目地块控制性详细规划于2010年8月规委会审批通过，用地性质为机关团体。项目原修建性详细规划（调整）已于2018年5月规委会审批通过。移交公安局后用地性质不变，仅给予建筑物的外立面体型及装饰材料、颜色、雨棚位置、园内景观、绿化带开口位置、建筑面积等有所调整及增加。

三、调整内容

1、项目名称调整：原许昌市总工会“职工之家”改为“许昌市公安局业务技术用房”、“职工健身苑”改为“许昌市反恐处突应急联动指挥中心”。

2、出入口绿化带开口位置、数量有所调整，其中：魏武大道设置了主大门两个12米宽绿化带开口（路中隔离栏杆不打开）；魏武大道北侧信访接待处设置一个7米宽绿化带开口，机动车与非机动车之间的隔离绿化带不开口；莲城大道地块西南角设置一个10米宽绿化带开口，机动车与非机动车之间的隔离绿化带不开口。

3.业务技术用房和反恐处突应急联动指挥中心楼体外立面的外观、装饰用材、颜色有调整；屋顶女儿墙增设外挑飘沿；外墙装饰材料，主楼及裙房4层以下调整为浅黄色惠东红干挂石材，主楼5---25层调整为仿石材干挂铝板。

4、新增：大门门卫室80㎡、主楼大厅挑空夹层172㎡、有柱砼雨棚260㎡，共计512㎡新增建筑面积。

四、亮化设计

设计构思：充分展现建筑结构，赋予建筑高识别度的灯光，体现地标感；明暗结合，采用高效节能的LED灯具，照明光色以2700K与4000K为主，营造夜景的丰富层次。按照时间段分为平时模式和深夜模式，平时模式时，利用智能控制系统按照时间段设定播放模式。

布灯方案：

- 平时模式：（1）建筑顶部结合整体效果，采用180W2700K大功率LED透射灯，分别在地面、裙楼屋面、23层，自下而上照亮，沿建筑顶层屋面挑沿连续安装，照亮整个建筑物、同时凸显建筑的天际线；（2）建筑四周外窗台安装窗台灯，采用24W 4000K LED洗墙灯打亮，勾勒出窗户轮廓，使建筑立体、挺拔。

- 夜间模式：只开启建筑四周凸起玻璃幕墙内透洗墙灯，勾勒出建筑轮廓，系统功率开启30%，节能环保。

- 主要技术指标

| 项目 |  | 计量单位 | 现方案 | 原方案 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划用地面积（红线内） |  | m² | 43856 | 43856 |  |
| 绿地范围内用地面积 |  | m² | 37833 | 37833 |  |
| 规划总建筑面积 |  | m² | 65888.08 | 65516.08 |  |
| 地上建筑面积 |  | m² | 55277.42 | 54765.42 |  |
| 其 中 | 公安局业务技术用房 | m² | 54937.42 | 54765.42 |  |
|  | 反恐处突应急 联动指挥中心 | m² |  |  |  |
|  | 门卫室 | m² | 80 |  |  |
|  | 雨棚 | m² | 260 |  |  |
| 地下建筑面积 |  | m² | 10750.66 | 10750.66 |  |
| 建筑密度 |  | ％ | 22.9 | 22.9 |  |
| 容积率 |  | ％ | 1.46 | 1.45 | 地下建筑面积不计入容积率 |
| 绿地率 |  | ％ | 35.6 | 35.6 |  |
| 机动车停车位 |  | 辆 | 386 | 300 |  |
| 其 中 | 地上停车位 | 辆 | 178 | 92 |  |
|  | 地下停车位 | 辆 | 208 | 208 |  |
| 非机动车停车位 |  | 辆 | 1102 |  |  |

德正湖境云庐建设工程设计方案

一、位置

规划位于许昌市示范区，永昌东路以北、魏武大道以西。地块规划红线内用地面积113266平方米（169.9亩），规划绿线内用地面积88446平方米（132.7亩）。

二、规划内容

1、规划布局：规划以传承礼序，以人文本的规划设计理念，规划13栋高层住宅建筑，1栋多层住宅建筑，2栋公共配套楼，2栋配套商业楼，12班幼儿园1所。主次出入口通过与城市道路的连接形成环状路网。小区道路兼做步行街道联通景观节点。

2、道路交通：小区内主入口设在永昌东路北侧，次入口结合小区内部消防道路设在地块北侧，住宅机动车停车采用地下停车，结合主次出入口共设置5个地下车库出入口，便于后期使用。整体规划交通体系满足交通及消防要求。

3、小区绿化：小区的集中绿地设于入口处，提高居民归家景观体验感，南北向结合入口集中打造主要景观轴，与宅间组团绿地结合、相互渗透，整体形成生态宜居的景观体系，使住户有景可观，有景可赏，满足居民休闲、健身、聚会等功能需求。小区绿化种植按照《许昌市城镇绿化植物配置指导性意见》(许政办[2011]72号)实施。

三、市政及配套设施

1、社区服务用房：结合G6#楼规划社区服务用房，建筑面积800.00平方米。

2、室内体育设施：结合G1#楼规划室内体育设施，建筑面积626.30平方米。

3、社区养老服务设施：结合1#楼首层规划养老服务设施，建筑面积391.40平方米。

4、物业管理用房：结合G1#一层二层规划物业管理用房，建筑面积1162.20平方米。

5、便民店：结合1#楼首层对外规划社区便民店，建筑面积469.86平方米。

6、垃圾分拣房：在小区东北侧结合G5#楼首层规划垃圾分拣房，建筑面积20.00平方米。

7、公厕：在小区东北侧结合G5#楼规划公厕一处，建筑面积60.00平方米。

8、农副产品经营点：1#楼南侧规划农副产品经营点，占地面积300.00平方米。

9、室外体育活动场地：在G1#楼东侧规划室外体育活动场地，占地面积1896.00平方米。

10、消防控制室：结合地下室设消防控制室。

11、结合地下空间规划地下热交换站一处。

12、住宅小区停车采用机动车地下停车与非机动地上及地下停车相结合的停车方式。规划机动车停车位2203（均位于地下），规划非机动停车位4579个，满足停车需求。

13、小区内部道路兼做消防通道，与城市道路相连接。

14、规划最高建筑高度99.95米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

15、配电房：配建配电房6处,其中4处住宅变电所位于地上,建筑面积464.00平方米;1处公共变电所及1处商业变电所位于地下，建筑面积约300.00平方米。最终位置及面积以电力部门依据相关规范确定为准。

16、结合地下车库规划人防工程，建筑面积约15389平方米。

17、在下一步施工阶段，地下车库出入口处采用工程手段设置防洪设施。

18、每个单元门口配置一套分类垃圾收集器，一个邮报箱。

19、在下一步施工图设计中需按照《无障碍设计规范》(GB50763—2012)要求配备无障碍设施。

20、在下一步施工图设计中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，配套公共服务设施建筑单独设置排污出口，并与城市管网相衔接。

21、在下一步实施过程中需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

- 在下一步建设中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

- 在下一步建设中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

24、在下一步建设中，规划地块配建机动车停车位要100%建设充电设施或预留建设安装条件，非机动车停车处规划充电设施。

25、在规划建筑实施过程中采用相应保障措施，保障相邻地块现状建筑安全，与相邻地块引起的纠纷及相关问题，由项目建设方负责协调解决，解决后方可施工建设。

26、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评及雷评审批。

27、规划小区内供热管网与小区同步实施。

四、建筑设计

小区住宅采用现代建筑风格，住宅主体选用米白色真石漆搭配深灰色真石漆；建筑立面设计通过对墙面、门窗的不同材质、色彩、肌理的变化，形成简练、明亮的公建化建筑风格。

五、亮化设计

设计构思：充分展现建筑结构，赋予建筑高识别度的灯光，体现地标感，明暗结合，采用高效节能的LED灯具，照明光色以暖色为主，营造夜景的丰富层次。按照时间段分为平时模式和深夜模式，深夜模式只开启建筑顶部天际线。

布灯方案：

1、平时模式：

a、高层住宅打造顶部天际线，提高建筑在整个城市的识别度，采用75W3000K投光灯，打亮整个顶部内部空间；

b、多层配套商业及配套楼，顶部18W 3000K LED洗墙灯洗亮顶部檐口天际线，与高层住宅呼应统一。

c、建筑四周凸起格栅墙用极窄光束投光灯投亮，采用3度角，180W 3000K LED 投光灯打亮，勾勒建筑轮廓，使建筑立体、挺拔；

d、建筑立面12W3000KLED洗墙灯，突出建筑纹理；

e、底层商业采用2700K 48W LED地埋灯打亮立柱，提升商业氛围。

2、深夜模式：只开启建筑顶部天际线位置灯具，系统功率开启50%，节能环保。

六、主要技术指表

| DQG41-3b号地(德正·湖境云庐项目)地块技术经济指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目 |  |  |  | 数量 | 单位 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 总用地面积（红线为界） |  |  |  | 113266 | ㎡ |  | 169.9亩 |  |  |
|  | 总用地面积（绿线为界） |  |  |  | 88446 | ㎡ |  | 132.7亩 |  |  |
| 2 | 规划总建筑面积 |  |  |  | 331099.34 | ㎡ |  |  |  |  |
|  | 其中 | 地上建筑面积 |  |  | 255078.26 |  | ㎡ |  |  |  |
|  |  | 其中 | 住宅建筑面积 |  | 234926.26 |  | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  | 配套公共服务设施建筑面积 |  | 20152.00 |  | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  | 其中 | 社区用房建筑面积 | 800.00 |  | ㎡ |  | ≥800㎡ |  |
|  |  |  |  | 物业管理用房建筑面积 | 1162.20 |  | ㎡ |  | 《河南物业管理条例》 |  |
|  |  |  |  | 社区便民店建筑面积 | 469.86 |  | ㎡ |  | ≥住宅总建筑面积的2‰ |  |
|  |  |  |  | 社区卫生服务站建筑面积 | 150.00 |  | ㎡ |  | ≥150㎡ |  |
|  |  |  |  | 社区养老服务设施建筑面积 | 391.40 |  | ㎡ |  | ≥20㎡/百户 |  |
|  |  |  |  | 室内体育活动场地建筑面积 | 626.30 |  | ㎡ |  | ≥0.1㎡/人 |  |
|  |  |  |  | 垃圾分拣房建筑面积 | 20.00 |  | ㎡ |  | ≥15㎡ |  |
|  |  |  |  | 公共厕所建筑面积 | 60.00 |  | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  | 12班幼儿园建筑面积 | 3168.00 |  | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  | 住宅变电所建筑面积 | 464.00 |  | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  | 门卫房建筑面积 | 24.00 |  | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  | 配套商业建筑面积 | 12816.24 |  | ㎡ |  |  |  |
|  |  | 地下建筑面积 |  |  | 76021.08 |  | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 容积率 |  |  |  | 2.88 | - |  | ＞1.0，＜2.9 |  |  |
| 4 | 建筑密度 |  |  |  | 23.35 | % |  | ＜25% |  |  |
| 5 | 绿地率 |  |  |  | 35.84 | % |  | ≥35% |  |  |
| 6 | 住宅建筑套密度（净） |  |  |  | 172.78 | 套/h㎡ |  |  |  |  |
| 7 | 居住区套数 |  |  |  | 1957 | 套 |  |  |  |  |
|  | 其中 | 户型面积≤144㎡套数 |  |  | 1732 |  | 套 |  |  |  |
|  |  | 户型面积＞144㎡套数 |  |  | 225 |  | 套 |  |  |  |
| 8 | 户均人数 |  |  |  | 3.2 | 人/户 |  |  |  |  |
| 9 | 居住人数 |  |  |  | 6263 | 人 |  |  |  |  |
| 10 | 机动车停车位 |  |  |  | 2203 | 辆 |  | 1.0辆/户≤144㎡ 1.5辆/户＞144㎡ |  |  |
|  | 其中 | 地上机动车停车位 |  |  | 0 |  | 辆 |  |  |  |
|  |  | 地下机动车停车位 |  |  | 2203 |  | 辆 |  |  |  |
| 11 | 非机动车停车位 |  |  |  | 4579 | 个 |  | 2.0个/户 |  |  |
|  | 其中 | 地上非机动车停车位 |  |  | 3308 |  | 个 |  |  |  |
|  |  | 地下非机动车停车位 |  |  | 1271 |  | 个 |  |  |  |
| 12 | 农副产品经营点占地面积 |  |  |  | 300 | ㎡ |  |  |  |  |

- 湖园建设工程设计方案

一、位置

位于陈庄街以南，五一路以东，天顺街以北，解放路以西。规划红线内用地面积31987平方米（47.9亩），规划绿线内用地面积27397平方米（41.1亩）。

二、规划内容

1、规划布局：结合周边情况，地块北侧临陈庄街，规划两栋27层高层住宅，地块中心规划四栋18层小高层，地块南侧规划两栋17层小高层住宅，底层为两层的配套用房，整体形成围合式布局，突出中心景观，提升居住品质。

2、道路交通：围绕建筑物设置环形道路，方便车辆通行，道路紧急情况下可作为消防车道使用。沿天顺街规划主要主入口，主要满足居民日常出行。沿解放路规划次要出入口，沿陈庄街规划消防紧急出入口，满足交通以及消防要求。

3、景观布局：一心三进院

一心：内院通过规划建筑形成围合式布局，做为整个小区的中心庭院，规划采用中心绿地与活动场地结合的方式，采用大尺度的景观绿地，做到景观与休闲运动巧妙衔接。

三进院：楼与楼之间的空间，通过带状的休憩区、健身场地、小型广场等与场地外运动场地连接，形成各自特色的院落风格。

三、市政及配套设施

1、社区服务用房：位于1#楼，建筑面积共507.16平方米。

2、室内体育活动场地：位于1#楼，建筑面积206.85平方米。

3、养老服务设施：位于1#楼及2#楼，建筑面积共311.55平方米。

4、物业管理用房：位于10#楼，建筑面积共400.34平方米。

5、便民店：位于8#楼，建筑面积共149.10平方米。

6、公共厕所：位于10#楼，建筑面积共72.96平方米。

7、垃圾分拣房：位于9#楼，建筑面积20.75平方米。

8、农副产品经营点：位于5#楼南侧，用地面积200平方米。

9、小区规划机动车停车位共614个，全地下停车，地下停车场建筑面积为20676平方米，非机动停车位共921个，全地上停车；必须保证地下停车场按规划实施，满足停车需求。

10、人防：结合地下车库设置集中人防工程，最终建筑面积以人防部门核定为准。

11、消防：利用小区环形通道作为消防车道，小区内部规划9个消火栓，满足消防要求。

12、热交换站和变配电室：规划地下热交换站一处，建筑面积150平方米；规划地上变配电室两处，面积共计315平方米。最终位置数量及面积以电力部门依据相关规范确定为准。

13、抗震：规划小区最高建筑高度79.95米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

14、邮报箱：结合单元入口设置，每单元设置一套。

15、小区室内体育设施设置在1#楼内，建筑面积206.85平方米，满足居民的生活需求。

16、每个单元门口设置一组可移动分类垃圾收集器。

17、室外消防设施必须依规划定位,室内消防设施应按消防规范配置；

18、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

19、在下一步施工图设计中按照《许昌市海绵城市建设专项规（2016-2030） 》实施；

20、在下一步施工图设计中按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205 号）的相关规定实施；

21、在下一步施工图设计中需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施；

22、在下一步施工图设计中，充分考虑结合管网规划，做到雨污分流，各单体建筑单独设置排污出口，并与城市管网相衔接。

23、在下一步施工阶段，地下车库出入口采用工程手段设置防洪设施。

24、小区内供热与小区周边热力管网建设同步设施。

25、规划建筑实施过程中采用相应措施保障相邻地块现状建筑安全，与相邻地块引起的纠纷及相关问题，由项目建设方负责协调解决，解决后方可施工建设。

26、未尽事宜应满足国家相关规范及有关规定。

四、建筑设计

规划建筑采用新古典建筑风格，建筑立面简洁美观，主要材质采用深咖色金属漆、浅土黄色真石漆及深褐色仿石真石漆，配套用房采用深褐色石材与香槟金真石漆，局部采用米白色石材，体现简洁大气的建筑风格。整体风格设计与周边建筑相协调，庄重而不失典雅，无形体现古典建筑在现代生活方式中的创新之美感。

整体户型设计方面，在迎合市场的同时，解决不同人群的需求，房间尺寸推敲合理，符合大众的居住体验，户型设计通透，通风采光适宜，充分发挥空间的实用性。

五、夜景亮化

设计构思：重点突出新古典建筑风格顶部结构特点及远观效果，结合建筑结构用灯光装点出层次感，采用新型LED节能灯具，多路控制，分重大节日照明和平日照明，营造不同的灯光效果及节能绿色照明环境。

布灯方案：1、顶部突出造型墙及挑檐分别安装黄色LED投光灯和洗墙灯结合投光，突出顶部空间结构及立体的远观效果；2、建筑南沿街立面沿竖墙分层安装白色LED洗墙灯上下投光效果，形成虚实相间的线形面光源效果；3、北立面电梯间位置横装饰槽墙安装白色LED洗墙灯照射，形成点式面光源效果，突出建筑结构特点；4、侧山墙上部安装亚克力发光字，起指引和宣传作用；5、商业顶部安装黄色LED洗墙灯下投光，商业柱子安装暖白色LED壁灯，起照明和衬托整体照明效果；入口大门安装3000K暖色洗墙灯照射顶部装饰墙。整体点、线、面有机结合，营造温馨、宁静、宜居的绿色照明环境。

六、主要技术指标

| 项目 |  |  |  | 指标 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设用地面积（红线为界） |  |  |  | 31987 | ㎡ | 47.98亩 |
| 建设用地面积（绿线为界） |  |  |  | 27397 | ㎡ | 41.10亩 |
| 总建筑面积 |  |  |  | 99568.28 | ㎡ |  |
| 其中 | 地上建筑面积 |  |  | 78892.28 | ㎡ |  |
|  | 其中 | 住宅建筑面积 |  | 73692.03 | ㎡ |  |
|  |  | 配套公共服务设施 |  | 5200.25 | ㎡ |  |
|  |  | 其中 | 其他配套服务设施 | 3205.54 | ㎡ |  |
|  |  |  | 便民店 | 149.10 | ㎡ |  |
|  |  |  | 养老服务设施 | 311.55 | ㎡ |  |
|  |  |  | 物业管理用房 | 400.34 | ㎡ |  |
|  |  |  | 室内体育活动场地 | 206.85 | ㎡ |  |
|  |  |  | 社区服务用房 | 507.16 | ㎡ |  |
|  |  |  | 垃圾分拣房 | 20.75 | ㎡ |  |
|  |  |  | 变配电室 | 315 | ㎡ |  |
|  |  |  | 公厕 | 72.96 | ㎡ |  |
|  |  |  | 门卫室 | 11 | ㎡ |  |
|  | 地下建筑面积 |  |  | 20676 | ㎡ |  |
| 农副产品经营点占地面积 |  |  |  | 200 | ㎡ |  |
| 绿地率 |  |  |  | 35.05% | — | 绿地率≥35% |
| 建筑密度 |  |  |  | 20.83% | — | 建筑密度＜25% |
| 容积率 |  |  |  | 2.88 | — | 容积率＜3.0 |
| 户数 |  |  |  | 614 | 户 | 户型面积≤144平方米 |
| 人数 |  |  |  | 1965 | 3.2人/户 |  |
| 机动车停车总位数 |  |  |  | 614 | 个 | 全地下停车 |
| 非机动车停车位数 |  |  |  | 921 | 个 | 全地上停车 |

# 金叶鹿鸣花园建设工程设计方案（调整）

一、位置

位于魏武大道以东，陈庄街以北，规划红线内总用地面积为168445平方米（252.7亩)，规划绿线内总用地面积为148440平方米（222.7亩)。

二、调整原因

在建设过程中，卷烟厂与天门置业在安置房面积上始终未达成一致意见，导致项目建设施工长期被搁置，卷烟厂职工多次越级集体上访，目前经市中级人民法院调解，东城区与卷烟厂反复对接，最终确认了团购房户数和面积，导致小区户型和比例发生较大变化，无法依原规划实施。为保证项目能尽快顺利推进，现依据东城区和卷烟厂共同确定的户数和面积，由卷烟厂组织职工代表深度参与规划决策，共同确认规划方案后，报市规委会审批。

三、调整内容

1、优化小区总体布局，加大了楼间距及中心景观。

2、住宅户型、形式、高度、位置及户型比进行调整，以纯高层建筑为主，满足业主团购需求。

3、容积率保持不变。根据业主要求适当减少了住宅面积，增加了其他公共配套的面积，并按照《许昌市城乡规划指标指导意见》(提升稿)及现行规范标准进行设置。

4、调整幼儿园位置和出入口。

四、规划内容

1、规划布局：小区主入口位于陈庄街、次入口分别设在景福路和文轩路各一处。基地规划共36栋建筑，其中住宅建筑28栋，分别为33层4栋，32层12栋，31层8栋，23层4栋。配套8栋，为垃圾分拣房、开闭所、变配电室。

2、道路交通：本项目小区内实行人车分流，人行和车行通过管理分开。结合主次出入口共设置3个地下车库出入口，同时满足交通及消防要求。

3、景观设计：小区内部景观规划根据建筑的布局相匹配，规划有集中绿地和景观，营造宜居环境，形成大气自然的景观轴线。通过建筑和景观的围合，视线及景观通过规划设置的轴线进行多视角相互沟通，以人为本，尺度适宜，规划宜人居住环境。小区绿化种植按照《许昌市城镇绿化植物配置指导性意见》实施。

五、市政及配套设施

1、社区用房：在小区南侧配套服务用房设置，建筑面积1082.53平方米。

2、物业管理用房：位于小区北侧和东侧配套服务用房内，建筑面积1644.83 平方米。

3、便民店：位于小区北侧配套服务用房内，建筑面积879.23平方米。

4、垃圾分拣房：位于小区西北侧，建筑面积63.07 平方米。

5、农副产品经营点：位于小区南侧，用地面积300平方米。

6、室内体育活动场地建筑面积：位于小区北侧配套服务用房内，建筑面积1014.34 平方米。

7、养老服务设施：位于小区南侧配套服务用房内，建筑面积618.22平方米。

8、停车：本次共计规划机动车停车位3277个，其中地面停车位263，地下停车位3014；规划非机动车4941个，其中地下2540个，地上2401个。配建机动车停车位100%建设或预留充电设施安装条件，非机动车停车处规划充电设施。

9、消防：小区规划消防道路与城市道路相连接，每栋高层建筑均能满足消防车登高操作要求，另规划消火栓30个，满足消防规范要求。

10、人防:人防工程建筑面积以人防部门核定为准。

11、抗震：规划最高建筑高度99.5米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

13、每个单元门口设置一个可移动垃圾分类收容器。

14、邮报箱：本项目信报箱设置在各入口大堂内。

15、变电室：最终位置及数量以电力部门依据相关规范确定为准。

16、规划建筑在下一步施工图设计中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，配套公共服务设施单独设置排污出口，并与城市管网相衔接。

17、在下一步施工图设计中需按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求配备无障碍设施。

18、规划在下一步实施过程中按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

19、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

六、建筑设计

建筑采用新中式建筑风格，立面以咖色真石漆和米黄色真石漆为主，点缀棕色真石漆，下部配套用房采用棕色真石漆和米黄色真石漆为主，整体简洁稳重。设计通过对墙面、门窗的不同材质、色彩、肌理的变化，形成简练、明快的建筑风格。

七、亮化设计

设计构思：以“节能环保，绿色照明”为准则，结合建筑特点布置灯光，通过合理的控制调控亮灯时间，在保证良好照明效果的前提下，最大限度的节约能源，营造宁静、温馨的智能化宜居环境。

布灯方案：1、住宅楼顶部装饰挑檐，下部安装LED暖白色洗墙灯上投光，增强建筑立体空间感；

2、北立面电梯间顶部墙安装暖白色LED洗墙灯下投光，中间LED侧发光壁灯，形成错层渐增的流动变化效果；

3、南立面顶部竖墙安装暖白色LED一束光壁灯上投光，凸出结构线形结构美，凸出立面转角墙正立面安装三面发光LED壁灯，点缀整体环境光；

4、东侧山墙安装白色LED双向发光壁灯，以点成线，增强观赏性；

5、侧山墙顶部安装发光标识字，起宣传和指引作用；

6、入口建筑及商业顶部装饰槽安装黄色LED洗墙灯上投光勾勒轮廓，沿竖墙安装暖白色发光LED壁灯，衬托商业环境氛围；整体灯光点、线、面有机结合，营造宁静、温馨、智能化的绿色照明环境。

八、主要技术指标

| 名称 |  |  |  | 单位 | 调整前数值 | 调整后数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设用地面积 |  |  |  | ㎡（红线） | 168445.00 | 168445.00 | 红线为界 |
|  |  |  |  | ㎡（绿线） | 148440.00 | 148440.00 | 绿线为界 |
| 总建筑面积 |  |  |  | ㎡ | 551181.52 | 546738.74 |  |
| 其中 | 地上建筑面积 |  |  | ㎡ | 442351.20 | 443052.00 |  |
|  | 其中 | 住宅建筑面积 |  | ㎡ | 424752.54 | 418489.89 |  |
|  |  | 公共配套建筑面积 |  | ㎡ | 17598.66 | 24562.11 |  |
|  |  | 其中 | 12班幼儿园幼儿园 | ㎡ | 3294.81 | 3608.64 |  |
|  |  |  | 物业用房建筑面积 | ㎡ | 1605.36 | 1644.83 |  |
|  |  |  | 便民店建筑面积 | ㎡ | 1043.71 | 879.23 |  |
|  |  |  | 社区卫生服务站建筑面积 | ㎡ | 152.55 | 179.12 |  |
|  |  |  | 社区用房建筑面积 | ㎡ | 1003.77 | 1082.53 |  |
|  |  |  | 社区养老服务设施建筑面积 | ㎡ | 657.54 | 618.22 |  |
|  |  |  | 室内体育活动场所用地面积 | ㎡ | 1052.28 | 1014.34 |  |
|  |  |  | 开闭所 | ㎡ | 314.97 | 317.13 |  |
|  |  |  | 金融邮电设施建筑面积 | ㎡ | 152.18 | 159.18 |  |
|  |  |  | 消防控制室建筑面积 | ㎡ | 131.30 | 97.04 |  |
|  |  |  | 垃圾分拣房建筑面积 | ㎡ | 60.00 | 63.07 |  |
|  |  |  | 公厕建筑面积 | ㎡ | 70.00 | 61.75 |  |
|  |  |  | 地上变配电室 | ㎡ | 1323.20 | 1266.86 |  |
|  |  |  | 门卫房 | ㎡ | 180.00 | 52.80 |  |
|  |  |  | 出地面楼梯间 | ㎡ | 336.40 | 336.40 |  |
|  |  |  | 车库出入口 | ㎡ | 457.74 | 457.74 |  |
|  |  |  | 其它公共配套设施建筑面积 | ㎡ | 6556.99 | 12723.23 |  |
|  | 地下建筑面积 |  |  | ㎡ | 108830.32 | 103686.74 |  |
| 容积率 |  |  |  | —— | 2.98 | 2.98 |  |
| 建筑密度 |  |  |  | % | 24.90 | 17.30 |  |
| 绿地率 |  |  |  | % | 35.20 | 35.10 |  |
| 居住人数 |  |  |  | 人 | 10490 | 9843 | 按照3.2人/户 |
| 户数 |  |  |  | 户 | 3278 | 3076 |  |
| 其中 | 144平方米以上户数 |  |  | 户 | 192 | 1002 |  |
|  | 144平方米以下户数 |  |  | 户 | 3186 | 2074 |  |
| 机动车停车位 |  |  |  | 个 | 3374 | 3277 |  |
| 其中 | 地面停车位 |  |  | 个 | 262 | 263 |  |
|  | 地下停车位 |  |  | 个 | 3112 | 3014 |  |
| 非机动车停车位 |  |  |  | 个 | 4917 | 4941 |  |
| 其中 | 地面非机动车停车 |  |  | 个 | 2427 | 2401 |  |
|  | 地下非机动车停车 |  |  | 个 | 2490 | 2540 |  |
| 室外体育活动场地 |  |  |  | ㎡ | 3170.77 | 3116.97 |  |
| 农副产品经营点 |  |  |  | ㎡ | 300 | 303.97 |  |

- 神火兴隆佳苑建设工程设计方案（调整）

一、位置

位于阳光大道西段以北，飞天路以西，西外环以东。规划红线内总用地面积76390.7平方米(114.6亩)。

二、调整原因

1.由于规划审批较早，原规划多层住宅不满足现行楼间距要求，原高层住宅也无法满足与北侧现状罗庄小学教学楼日照要求；同时原户型方案不满足《河南省住宅可容纳担架电梯设计标准》（DBJ41/T195-2018）的要求；

2.原规划幼儿园无独立出入口且不满足日照要求。

三、调整内容

1.对规划布局及住宅户型进行优化调整，满足现行相关规范要求，容积率由原来的1.67调整为1.65；

2.对幼儿园位置及方案进行优化调整；

3.对原规划5层的办公楼安培楼进行方案调整，满足各项公共配套服务设施配建面积，满足业主生活需求；

4.调整后三期机动车停车位按1:1的要求进行配置；

5.对建筑外立面进行优化提升。

四、规划布局

1、规划布局：建筑布局采用了高低层分区布置，疏密有秩，有机的考虑绿地的渗入。项目规划有1栋18层、2栋16层的高层住宅楼，1栋8层、8栋6层、2栋5层的多层住宅楼，1栋3层配套服务用房，1栋2层幼儿园。整体采用南低北高布局，力求所有住宅均拥有好的朝向和最佳的景观视野，既可保证充分的日照，又可保证良好的通风，通过开过的视觉景观通廊和完整的景观界线，将地块的景观元素串联，形成一体的景观体系。

2、道路交通：规划住区采用环形路网，保证每栋住宅楼便捷可达，小区主出入口开向阳光大道，次入口开向飞天路，幼儿园沿飞天路设置独立出入口；地库出入口位于次出入口附近，保证高层与多层住户车辆行驶不交叉。项目主出入口绿化开口宽度12米，次入口绿化开口宽度小于8米，满足规划要求。

小区主要道路和消防通道宽度均不小于4米，高层住宅消防登高场地沿住宅长边布置，宽10米，长度不小于住宅建筑的长边，满足消防要求。

3、景观设计：本案景观以中心景观为核心，结合宅间景观向周围各个层次的景观绿化发散渗透，同时形成体系，相互呼应。在设计中充分考虑功能与人文素质的诉求相结合，以花园式景观展开，强调景观的均好性。小区绿化种植按照《许昌市城镇绿化植物配置指导性意见》(许政[2011]72号)实施

五、市政及配套设施

1、社区服务用房：位于28#楼一层与30#楼，建筑面积共508.96平方米。

2、室内体育活动场地：位于30#楼，建筑面积315.02平方米。

3、养老服务设施用房：位于30#楼，建筑面积共300.61平方米。

4、物业管理用房：位于30#楼，建筑面积共576.38平方米。

5、便民店：位于30#楼，建筑面积共255.98平方米。

6、公共厕所：位于30#及32#楼，建筑面积共120.36平方米。

7、垃圾分拣房：位于32#楼，建筑面积20平方米。

8、农副产品经营点：位于27#楼南侧及6#楼西侧，用地面积300平方米。

9、幼儿园：位于小区东南角29#楼，共二层4个班，建筑面积1344.85平方米。

10、小区规划机动车停车位共649个，地上可停机动车337辆，地下停车312辆，地下停车场建筑面积为16190.72平方米，非机动停车位共981个，全地上停车；必须保证地下停车场按规划实施，满足停车需求。

11、人防：结合地下车库设置集中人防工程，最终建筑面积以人防部门核定为准。

12、消防：利用小区环形通道作为消防车道，小区内部规划11个消火栓，满足消防要求。

13、热交换站和变配电室：规划地下热交换站一处，建筑面积150平方米；规划地上变配电室四处，面积共计363.65平方米。最终位置数量及面积以电力部门依据相关规范确定为准。

14、抗震：规划小区最高建筑高度54.90米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

15、邮报箱：结合单元入口设置，每单元设置一套，每户一个。

16、小区室内体育设施设置在30#楼内，建筑面积315.02平方米，满足居民的生活需求。

17、每个单元门口设置一组可移动分类垃圾收集器。

18、室外消防设施必须依规划定位,室内消防设施应按消防规范配置；

19、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

20、在下一步施工图设计中按照《许昌市海绵城市建设专项规（2016-2030） 》实施；

21、在下一步施工图设计中按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205 号）的相关规定实施；

22、在下一步施工图设计中需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施；

23、在下一步施工图设计中，充分考虑结合管网规划，做到雨污分流，各单体建筑单独设置排污出口，并与城市管网相衔接。

24、在下一步施工阶段，地下车库出入口采用工程手段设置防洪设施。

25、小区内供热与小区周边热力管网建设同步设施。

26、规划建筑实施过程中采用相应措施保障相邻地块现状建筑安全，与相邻地块引起的纠纷及相关问题，由项目建设方负责协调解决，解决后方可施工建设。

27、未尽事宜应满足国家相关规范及有关规定。

六、建筑设计

住宅户型设计在解决房间宜人尺度、动静分区、通风采光的同时充分发挥空间的实用性。

住宅立面设计以结合现有坡屋顶风格，将元素抽象化、符号化，使中国古典的雅致和现代的简洁得到的体现，建筑的时代气息得以充分展现。多层顶部采用平屋顶的形式，在开窗方式、体量处理、高度比例上以人体尺度为依据。建筑主体立面采用米黄色真石漆和咖啡色真石漆相结合的方式，庄重而不失典雅，华丽而不失大气，中间勾勒米黄色的线条，整体性更强，使立面变得生动活泼。立面设计在吸收传统美学之基础，局部创新，追求现代之美感，令人耳目一新。

七、夜景亮化

设计构思：结合新中式建筑风格，坚持以“绿色节能，节能环保”为准则。突出办公建筑空间明亮，住宅区的温馨。选用节能新型LED灯具。在保证良好照明效果的前提下，最大限度的节约了能源。营造节能、科技、现代智能亮化环境。

布灯方案：1、住宅楼坡屋顶及弧形造型空间采用黄色LED洗墙灯及投光灯结合现场布置灯光。突出顶部建筑立体空间感；2、住宅楼侧山墙顶部上沿安装白色LED洗墙灯照射墙体；住宅楼沿阳光大道方向立面分层在横装饰墙上安装白色LED双向投光壁灯，衬托整体照明环境；3、住宅楼侧山墙上部安装亚克力发光标识字，起宣传和指引作用；4、幼儿园沿建筑顶部轮廓安装白色LED洗墙灯下投光，灯光照在不同颜色的墙体上，体现出建筑原有丰富的色彩，沿街立面圆造型洞安装LED灯带勾勒，突出建筑空间感，体现幼儿园活泼、生动的特点；5、配套楼沿建筑装饰墙安装白色LED投光灯上投光，一层柱子顶部在雨搭下沿安装白色LED壁灯下投光,突出建筑简洁、庄重的特点。整体营造简洁、明快、温馨的宜居环境。

- 主要技术指标

| 名 称 |  |  |  | 单位 | 调整前数值 | 调整后数值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小区总用地面积 |  |  |  | ㎡ | 90631.785 | 90631.785 | 中线面积 |
|  |  |  |  | ㎡ | 76390.683 | 76390.683 | 红线内用地面积 |
| 规划总建筑面积 |  |  |  | ㎡ | 127572.44 | 142326.14 |  |
| 其 中 | 地下总建筑面积 |  |  | ㎡ |  | 16190.72 | 地下一层 |
|  | 地上总建筑面积 |  |  | ㎡ |  | 126135.42 | 计入容积率 |
|  | 其 中 | 1.住宅建筑面积 |  | ㎡ | 120049.84 | 122188.72 |  |
|  |  | 2.公共服务设施建筑面积 |  | ㎡ | 7522.6 | 2601.85 |  |
|  |  | 其 中 | 便民店 | ㎡ |  | 255.98 | ≥住宅总建筑面积的2‰ |
|  |  |  | 社区服务用房 | ㎡ | 496.5 | 508.96 | ≥50㎡/百户 |
|  |  |  | 物业管理用房 | ㎡ |  | 576.38 | ≥总建筑面积的4‰ |
|  |  |  | 社区养老服务设施 | ㎡ |  | 300.61 | ≥20㎡/百户且不小于300㎡ |
|  |  |  | 室内体育活动场地 | ㎡ |  | 315.02 | 人均0.1--0.26平方米 |
|  |  |  | 垃圾分拣房 | ㎡ | 21 | 20.00 |  |
|  |  |  | 变配电室 | ㎡ | 174.65 | 363.65 |  |
|  |  |  | 门卫 | ㎡ | 70 | 85 |  |
|  |  |  | 公厕 | ㎡ | 97.88 | 120.34 |  |
|  |  |  | 其他公共配套设施 | ㎡ |  | 55.91 |  |
| 幼儿园 |  |  |  | ㎡ | 1177.22 | 1344.85 |  |
| 农副产品经营点用地面积 |  |  |  | ㎡ |  | 300 | 不计入容积率 |
| 容积率 |  |  |  |  | 1.67 | 1.65 |  |
| 建筑密度 |  |  |  | % | 22.90 | 24.36 |  |
| 绿地率 |  |  |  | % | 38.50 | 35 |  |
| 居住区户（套）数 |  |  |  | 户 | 1096 | 971 | 一期180户，二期 204户，三期原规划户数712户，现规划户数587户 |
| 机动车停车位 |  |  |  | 个 | 260 | 649 | 地上337辆，地下312辆 |
| 非机动车停车位 |  |  |  | 个 |  | 981 | 全部地上 |

- 德星路110千伏变电站及电力线路

- 建设工程设计方案

一、位置

本项目线路位置从汉魏变出站向南，沿德星路与学院路之间绿化林带布置线路，进入新建德星路变电站，德星路变电站位于德星路以东，八一路以南。规划红线内用地面积3296平方米（4.9亩）。

二、规划内容

线路规划：德星变本期110kV出线2回，从220kV汉魏变出线2回110kV线路至德星变，线路路径长度约2.5km（新建1.59km＋利用现有0.91km），其中，新建线路两端（从汉魏变出站、德星变进站）均采用电缆，路径长度为0.34（汉魏侧）+0.03km（德星侧）；新建架空线路同塔架设，路径长度为1.22km。原汉薛220kv遗留线路拆除。

变电站规划：变电站出入口沿德星路设置，地块规划一栋2F室内变电站，建筑高度为12 米，规划1F配套用房，建筑高度5米。规划3个主变压器，电压等级为110KV。变电室进线采用地埋形式，出线采用地埋形式。

三、市政及配套设施

1、抗震：规划1F建筑高度5.0米，2F建筑高度12.0米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

2、消防：规划主干道宽度为4米，可作为消防通道，满足消防通行要求，同时方案中规划消防水池与消防沙池，满足规划地块的消防要求。

四、建筑风格

建筑采用现代建筑风格，规划建筑外立面以灰色面砖为主，底部搭配深灰色面砖，建筑形式简洁，明朗。

五、主要技术指标

变电站：规划红线内用地面积：3296平方米（4.9亩）

总建筑面积（地上）：2060平方米

建筑密度：33.4%

容 积 率：0.44

- 杨庄西街（长春路—延安路）道路规划

一、概述

杨庄西街范围为长春路至延安路，道路全长860米,规划红线宽20m。断面形式为：3.5-13-3.5(米），为单幅路。

二、绿化树种配置

人行道：两侧行道树为楸树，胸径13cm，树干高3.5m。

三、附属设施

路灯参照效果图，路灯定位及间距按路灯设计施工图进行布设。

两侧人行道上每80m设一果皮箱，与道路施工同步设置。

人行道铺装采用小型灰色透水步砖，路缘石和侧石均采用仿花岗岩路缘石，平石采用仿花岗岩平石。

四、市政管线

该路段配套规划市政管线六种，分别为: 雨水、污水、给水、 电力、照明、通讯；各种管线随道路同步实施，消防栓随给水同步埋设。

- 许由路（西外环路—云天路）道路规划

一、概述

道路全长1718米,规划红线宽50米。断面形式为5-5-4-22-4-5-5(米），南北侧10米绿化带。

二、规划背景

- 规划道路为沿线地块开发建设需要；完善区域路网，缓解周边道路交通压力；改善沿线居民交通出行环境，编制本次规划。

三、绿化树种配置

人行道：两侧行道树为法桐，胸径15厘米，树干高4米。两侧绿化带：乔木为高杆紫薇、高杆月季、雪松、大叶女贞和栾树；地被植物为红叶石楠、龙柏、麦冬和火棘。

四、附属设施

该路段规划完善的交通标志、标线、标牌和电子警察交通监控设施，完善交通流组织。

路灯采用环保路灯，灯型参照效果图，路灯定位及间距按路灯设计施工图进行布设。

人行道两侧每50m交错布设一环保分类果皮箱,与道路施工同步设置。具体位置依现场情况可进行调整。

人行道铺装采用建筑垃圾再生材料透水步砖；为了保证人行道宽度，人行道树池采用透水生态树池。

道路设计时要求严格执行《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2013）。

五、市政管线

该路段配套规划市政管线八种，分别为:电力、照明、热力、燃气、雨水、给水、污水和通讯。各种管线随道路同步埋设，消火栓随给水管线同步设置。

六、海绵城市建设技术要求

按住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》及《许昌海绵城市(低影响开发)建设项目规划设计导则》的要求,在施工图设计阶段要通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，来实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。

1、步砖:人行道采用透水砖。

2、行道树树池:树池采用透水生态树池。

3、绿化带：设置凹型绿化带，达到渗水、蓄水等雨水再利用的效果。

4、排水管道系统:远期建设初期雨水弃流系统、雨水收集蓄水等设施。

七、问题与修正

1、横断面图无注释：道路结构采用固废材料。已添加。

2、路灯无具体相关数据。已添加。

3、道路交通标志标线在交叉口指示标处标识错误。已更改。

4、未指明公交车停靠站形式。已明确为港湾式公交车停靠站。

5、原雨水管道在路缘石下，影响环保型雨水口的位置。已修改至非机动车道距分车带2.5m。

- 福盛街（魏武大道—许州路）道路规划

一、概述

道路全长966米,规划红线宽40米。断面形式为4-32-4(米），南侧10米绿化带。

二、规划背景

- 规划道路南侧在建项目有许昌市体育中心，为方便体育中心项目出行，完善区域内东西向交通，编制本次规划。

三、绿化树种配置

人行道：两侧行道树为法桐，胸径15厘米，树干高4米。两侧绿化带：乔木为黄金槐；地被植物为鸢尾、日本女贞、火棘、大叶黄杨。

四、附属设施

该路段规划完善的交通标志、标线、标牌和电子警察交通监控设施，完善交通流组织。

路灯采用环保路灯，灯型参照效果图，路灯定位及间距按路灯设计施工图进行布设。

人行道两侧每50m交错布设一环保分类果皮箱,与道路施工同步设置。具体位置依现场情况可进行调整。

人行道铺装采用建筑垃圾再生材料透水步砖；为了保证人行道宽度，人行道树池采用透水生态树池。

道路设计时要求严格执行《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2013）。

五、市政管线

该路段配套规划市政管线六种，分别为:电力、照明雨水、给水、污水和通讯。各种管线随道路同步埋设，消火栓随给水管线同步设置。

六、海绵城市建设技术要求

按住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》及《许昌海绵城市(低影响开发)建设项目规划设计导则》的要求,在施工图设计阶段要通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，来实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。

1、步砖:人行道采用透水砖。

2、行道树树池:树池采用透水生态树池。

3、绿化带：设置凹型绿化带，达到渗水、蓄水等雨水再利用的效果。

4、排水管道系统:远期建设初期雨水弃流系统、雨水收集蓄水等设施。

- 五里岗路林荫式社会停车场规划

一、概述

项目用地面积4877.19平方米，约合7.32亩。南北长137.80米，东西长36.37米。总建筑面积3104.30平方米，其中地上建筑面积共85.55平方米，包括出地面楼梯间45.60平方米、管理用房39.95平方米。地下建筑面积3018.75平方米。

地上车位共71个，包括11个环卫车辆车位与60个普通车位。地下车位85个，包括66个普通车位与19个充电车位。

二、规划背景

- 规划地块周边暂无成规模停车场，不能满足经开区日后发展的需要。同时经开区环卫车辆暂无专用停车场，只能在不同地点临时停放，造成一定影响。为完善区域交通系统，缓解目前停车难的问题，编制本次规划。

三、绿化树种配置

停车位绿地：白蜡＋金森女贞+黑麦草；

停车场转角处绿地：乌桕+红枫+金桂+红花碧桃+红叶石楠球+大叶黄杨球+金森女贞＋大叶黄杨+佛甲草+黑麦草；

出地面楼梯间前绿地：毛竹+红叶石楠球+金森女贞+黑麦草；

停车场临近里岗路一侧绿地：白蜡+紫薇+红叶石楠球+金森女贞球+金森女贞+大叶黄杨+黑麦草。

四、建筑设计

管理用房：在场地出入口北侧设置管理用房，建筑面积39.95平方米。包含值班室、休息室、卫生间等功能。主要为场内的环卫车辆及工作人员服务。

出地面楼梯间：地库延伸至地上的出地面楼梯间两处，满足消防及逃生需要。建筑面积共45.60平方米。

地下车库：地库层数为一层，建筑面积3018.75平方米，整体为一个防火分区。地下停车数量为85辆，为Ⅲ类汽车库，耐火等级为一级。地下车库出入口为7.2m净宽双坡道，放置于五里岗路位于场区北侧端头。车库顶板覆土厚度为1.5m，满足乔木种植及下沉绿地设置的需要。

五、市政管线

该地块配套规划市政管线六种，分别为:雨水、污水、给水、电力、照明和通讯。各种管线接口均来自地块东侧五里岗路，消火栓随给水管线同步设置。

六、海绵城市建设技术要求

按住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》及《许昌海绵城市(低影响开发)建设项目规划设计导则》的要求,在施工图设计阶段要通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，来实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。

- 停车位：采用透水沥青铺装。

- 绿地：设置下沉式绿地，达到渗水、蓄水等雨水再利用的效果。

- 排水管道系统：远期建设初期雨水弃流系统、雨水收集蓄水等设施。

- 八一路东延和高速出入口改造工程规划

一、概述

现状许昌收费站位于许昌市区正东方向，京港澳高速(G4)与莲城大道交叉处。

经过项目前期多个方案的对比论证，最终选定最能大限度缓解交通压力，最经济的改造方案：在现状许昌收费站，郑州→许昌方向的下站匝道上新建分流匝道，匝道由东向西依次跨八一路排水渠、南水北调供水管，然后下穿石武高铁桥后，新建2出车道（1个ETC车道1个混合车道）收费站，而后设置站前广场，最终止于八一路与许州路交叉口。

二、规划背景

许昌收费站作为许昌市的门户出入口，阶段性交通高峰频发；严重影响了许昌市的城市形象和市民的高速出行质量。距离许昌主城区距离最近，是市民高速出行最便捷的通道；近年来，许昌市经济飞速发展，人民的生活水平不断提高，机动车保有量不断增加，阶段性交通高峰频发。

许昌市市委市政府对此高度重视，解决交通拥堵已经刻不容缓。

三、技术标准

本项目新建匝道设计速度40km/h，八一路现状为城市次干路，设计速度40km/h，红线宽度40m。

四、工程规模

本项目新建路线长度826m（其中站前广场约100m，新增匝道长度约626米），新建收费站1处（1个ETC车道1个混合车道），南水北调保护节点1处，涉铁节点1处，新增用地47亩，新建泵站1座，拆迁面积10894㎡。

五、投资估算

项目总投资1.287亿元，其中公路工程建安费9184.62万元，南水北调保护费用1700万元，涉铁费用1982.07万元。

- 京港澳高速永兴东路出入口互通新建工程规划

一、概述

京港澳高速永兴东路互通新建工程是河南省人民政府豫政[2020]27号《关于印发河南省高速公路网规划（2021-2050年）的通知》中新增的出入口之一，项目位于许昌市城乡一体化示范区京港澳高速与永兴东路交叉处，互通形式为单喇叭互通，该互通北距许昌北互通约4.5公里，南距许昌互通约5.5公里。该互通的建设可有利于推进郑许一体化，构建“一轴双核三区”的网络空间布局，对提升中原城市群竞争力，打造中原城市群高质量发展样板区具有积极影响，对进一步提升示范区综合承载力，促进郑许融合具有重要意义。该项目的落地亦将大幅提升城乡一体化示范区居民出行便利程度，为示范区内居民提供便捷的外部交通环境，带动城乡一体化示范区的经济发展。

二、规划依据

1. 河南省高速公路网规划调整方案（2021-2050）；

2.《关于印发河南省高速公路网规划调整方案的通知》（河南省人民政府豫政[2020]27号）；

三、主要技术标准

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互通形式 |  |  | 单喇叭 |  |
| 2 | 地形 |  |  | 平原微丘区 |  |
| 3 | 永兴东路 | 公路等级 |  | 城市主干路 |  |
| 4 |  | 设计车速 | Km/h | 40 |  |
| 5 |  | 路基宽度 | m | 60 |  |
| 6 | 京港澳高速 | 公路等级 |  | 高速公路 |  |
| 7 |  | 设计车速 | Km/h | 120 |  |
| 8 |  | 路基宽 | m | 42 |  |
| 9 |  | 路面宽 | m | 37.5 |  |
| 10 | 匝道 | 设计车速 | Km/h | 40 |  |
| 11 |  | 平曲线最小半径 | m | 60 |  |
| 12 |  | 最大纵坡 | % | 4 |  |
| 13 |  | 最小凸曲线半径 | m | 900 |  |
| 14 |  | 最小凹曲线半径 | m | 900 |  |
| 15 |  | 对向双车道路基宽度 | m | 16.5 |  |
| 16 |  | 单向单车道路基宽度 | m | 9.0 |  |
| 17 | 收费站 | 收费站 | 处 | 1 |  |
| 18 |  | 收费车道数 | 道 | 3进3出 |  |

四、工程规模

京港澳高速改建长度 1.155公里，新建匝道长度 2709.612米，填土方188744立方米，挖土方19705立方米，匝道桥231米/5座，老桥利用25米/1座，桩板桥150米/2座，U型槽60米/1座，涵洞6处，路面面积45341平方米，新建匝道收费站一处（3进3出），配套建设管理设施。

五、建设周期

项目计划2021年6月开工建设，工期2年。总投资1.99亿元，建安费1.22亿元，占投资总金额的60.66%。

- 益民街（玉兰路—中原路）道路规划

一、概述

道路全长2830米,规划红线宽20米。断面形式为3.5-13-3.5(米），两侧各10米绿化带。益民街跨小马河桥梁全长16米，红线宽度20米。

二、规划背景

本道路是东城区忠武路区域开发建设项目（许东生态城）中的一条规划道路，为了区域（英才街、玉兰路、花都大道、中原路合围范围）开发建设需要，完善区域路网，改善沿线居民交通出行环境，编制本次规划。

三、绿化树种配置

人行道：两侧行道树为法桐，胸径15厘米，树干高3.5-4米。

两侧绿化带：主要乔木为国槐、朴树、桂花、红玉兰、樱花、海棠、紫薇等；主要地被植物为大叶黄杨球、红叶石楠、麦冬、鸢尾等。

四、附属设施

该路段规划完善的交通标志、标线、标牌和电子警察交通监控设施，完善交通流组织。

路灯采用节能型路灯，灯型参照效果图，路灯定位及间距按路灯设计施工图进行布设。

人行道两侧每50m交错布设一环保分类果皮箱,与道路施工同步设置。具体位置依现场情况可进行调整。

人行道铺装采用建筑垃圾再生材料透水步砖；为了保证人行道宽度，人行道树池采用透水生态树池。

道路设计时要求严格执行《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2013）。

五、市政管线

该路段配套规划市政管线八种，分别为:雨水、污水、给水、电力、照明、通讯、燃气和热力。各种管线随道路同步埋设，消火栓随给水管线同步设置。

六、海绵城市建设技术要求

按住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》及《许昌海绵城市(低影响开发)建设项目规划设计导则》的要求,在施工图设计阶段要通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，来实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。

1、步砖:人行道采用透水砖。

2、行道树树池:树池采用透水生态树池。

3、绿化带：设置下沉式绿化带，达到渗水、蓄水等雨水再利用的效果。

4、排水管道系统:建设初期雨水溢流系统、雨水收集蓄水等设施。

- 樱花路（英才街—花都大道）道路规划

一、概述

道路全长1126米,规划红线宽20米。断面形式为3.5-13-3.5(米），两侧无绿化带。

二、规划背景

本道路是东城区忠武路区域开发建设项目（许东生态城）中的一条规划道路，为了区域（英才街、玉兰路、花都大道、中原路合围范围）开发建设需要，完善区域路网，改善沿线居民交通出行环境，编制本次规划。

三、绿化树种配置

人行道：两侧行道树为大叶早樱，胸径不小于8厘米，树干高3.5-4米。

四、附属设施

该路段规划完善的交通标志、标线、标牌和电子警察交通监控设施，完善交通流组织。

路灯采用节能型路灯，灯型参照效果图，路灯定位及间距按路灯设计施工图进行布设。

人行道两侧每50m交错布设一环保分类果皮箱,与道路施工同步设置。具体位置依现场情况可进行调整。

人行道铺装采用建筑垃圾再生材料透水步砖；为了保证人行道宽度，人行道树池采用透水生态树池。

道路设计时要求严格执行《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2013）。

五、市政管线

该路段配套规划市政管线六种，分别为:雨水、污水、给水、电力、照明、通讯。各种管线随道路同步埋设，消火栓随给水管线同步设置。

六、海绵城市建设技术要求

按住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》及《许昌海绵城市(低影响开发)建设项目规划设计导则》的要求,在施工图设计阶段要通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，来实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。

1、步砖:人行道采用透水砖。

2、行道树树池:树池采用透水生态树池。

3、雨水口：采用环保型雨水口。

- 梧桐路（益民街—永昌东路）道路规划

一、概述

道路全长1242米,规划红线宽20米。断面形式为3.5-13-3.5(米），两侧无绿化带。

二、规划背景

本道路是东城区忠武路区域开发建设项目（许东生态城）中的一条规划道路，为了区域（英才街、玉兰路、花都大道、中原路合围范围）开发建设需要，完善区域路网，改善沿线居民交通出行环境，编制本次规划。

三、绿化树种配置

人行道：两侧行道树为梧桐（青桐），胸径不小于10厘米，树干高3.5-4米。

四、附属设施

该路段规划完善的交通标志、标线、标牌和电子警察交通监控设施，完善交通流组织。

路灯采用节能型路灯，灯型参照效果图，路灯定位及间距按路灯设计施工图进行布设。

人行道两侧每50m交错布设一环保分类果皮箱,与道路施工同步设置。具体位置依现场情况可进行调整。

人行道铺装采用建筑垃圾再生材料透水步砖；为了保证人行道宽度，人行道树池采用透水生态树池。

道路设计时要求严格执行《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2013）。

五、市政管线

该路段配套规划市政管线六种，分别为:雨水、污水、给水、电力、照明、通讯。各种管线随道路同步埋设，消火栓随给水管线同步设置。

六、海绵城市建设技术要求

按住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》及《许昌海绵城市(低影响开发)建设项目规划设计导则》的要求,在施工图设计阶段要通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，来实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。

1、步砖:人行道采用透水砖。

2、行道树树池:树池采用透水生态树池。

3、雨水口：采用环保型雨水口。

- 雪松路（永昌东路—新兴路）道路规划

一、概述

道路全长5242米,规划红线宽30米。断面形式为4-22-4(米），两侧各10米绿化带。

二、规划背景

本道路是东城区忠武路区域开发建设项目（许东生态城）中的一条规划道路，为了区域（英才街、玉兰路、花都大道、中原路合围范围）开发建设需要，完善区域路网，改善沿线居民交通出行环境，编制本次规划。

三、绿化树种配置

人行道：两侧行道树为白蜡，胸径不小于10厘米，树干高3.5-4米。

两侧绿化带：主要乔木为国槐、雪松、朴树、紫薇、海棠等；主要地被植物为大叶黄杨球、小叶女贞、麦冬、鸢尾等。

四、附属设施

该路段规划完善的交通标志、标线、标牌和电子警察交通监控设施，完善交通流组织。

路灯采用节能型路灯，灯型参照效果图，路灯定位及间距按路灯设计施工图进行布设。

人行道两侧每50m交错布设一环保分类果皮箱,与道路施工同步设置。具体位置依现场情况可进行调整。

人行道铺装采用建筑垃圾再生材料透水步砖；为了保证人行道宽度，人行道树池采用透水生态树池。

道路设计时要求严格执行《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2013）。

五、市政管线

该路段配套规划市政管线八种，分别为:雨水、污水、给水、电力、照明、通讯、燃气和热力。各种管线随道路同步埋设，消火栓随给水管线同步设置。

六、海绵城市建设技术要求

按住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》及《许昌海绵城市(低影响开发)建设项目规划设计导则》的要求,在施工图设计阶段要通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，来实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。

1、步砖:人行道采用透水砖。

2、行道树树池:树池采用透水生态树池。

3、绿化带：设置下沉式绿化带，达到渗水、蓄水等雨水再利用的效果。

4、排水管道系统:建设初期雨水溢流系统、雨水收集蓄水等设施。

- 金竹街（玉兰路—中原路）道路规划

一、概述

道路全长2371米,规划红线宽50米。断面形式为4-5-3-11.5-3-11.5-3-5-4(米），两侧各15米绿化带。金竹街跨小马河桥梁全长20米，红线宽度50米。

二、规划背景

本道路是东城区忠武路区域开发建设项目（许东生态城）中的一条规划道路，为了区域（英才街、玉兰路、花都大道、中原路合围范围）开发建设需要，完善区域路网，改善沿线居民交通出行环境，编制本次规划。

三、绿化树种配置

人行道：两侧行道树为法桐，胸径不小于15厘米，树干高3.5-4米。

中分带：主要树种为金枝槐、白蜡、高杆石楠、大叶黄杨球、小叶女贞、高杆月季等。

侧分带：主要树种日本晚樱、西府海棠、高杆紫薇等。

两侧绿化带：主要树种为朴树、白蜡、美国红枫、油松、金竹、红玉兰、海棠、紫薇等；地被植物为大叶黄杨球、红叶石楠、麦冬、鸢尾等、南天竹。

四、附属设施

该路段规划完善的交通标志、标线、标牌和电子警察交通监控设施，完善交通流组织。

路灯采用节能型路灯，灯型参照效果图，路灯定位及间距按路灯设计施工图进行布设。

人行道两侧每50m交错布设一环保分类果皮箱,与道路施工同步设置。具体位置依现场情况可进行调整。

人行道铺装采用建筑垃圾再生材料透水步砖；为了保证人行道宽度，人行道树池采用透水生态树池。

道路设计时要求严格执行《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2013）。

五、市政管线

该路段配套规划市政管线八种，分别为:雨水、污水、给水、电力、照明、通讯、燃气和热力。各种管线随道路同步埋设，消火栓随给水管线同步设置。

六、海绵城市建设技术要求

按住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》及《许昌海绵城市(低影响开发)建设项目规划设计导则》的要求,在施工图设计阶段要通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，来实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。

1、步砖:人行道采用透水砖。

2、行道树树池:树池采用透水生态树池。

3、绿化带：设置下沉式绿化带，达到渗水、蓄水等雨水再利用的效果。

4、排水管道系统:建设初期雨水溢流系统、雨水收集蓄水等设施。