许昌市林业和花木园艺发展中心

许昌城市森林生态系统定位研究站设备采购询价公告附件

附1：询价文件要求（封面）

## 许昌市林业和花木园艺发展中心

## 许昌城市森林生态系统定位研究站设备采购

## （项目名称）

询价材料

## 供应商：                   （全称并盖章）

日期:      年   月   日

## 附2：询价承诺书

询价承诺书

我单位看到“许昌市林业和花木园艺发展中心许昌城市森林生态系统定位研究站设备采购”项目询价公告，经仔细阅读和研究，对询价文件无异议，决定参加询价活动，完全接受询价文件中的所有条件和要求。

1、愿意提供询价文件中要求所有资料，并保证完全真实准确。

2、询价文件中的报价已经确认无误。

3、我单位如果未按询价文件要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意承担本次询价文件中所列的违约责任。

4、询价文件自递交截止期结束后90个日历天内有效。

询价文件中所有关于资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切法律后果。

供应商名称：                 (全称并加盖公章)

法定代表人或授权委托人（签字）：

年    月    日

附3：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加本询价项目的，出具此证明书）

填写法定代表人姓名在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     填写公司全称    的法定代表人。现就参加许昌市林业和花木园艺发展中心组织的采购项目扬尘智能监测控制系统和自动气象监测设备的采购活动签署响应文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证正反 复印件※）

供应商名称 ：                      (全称加盖公章)

年    月    日

附4：法定代表人授权委托书

## 法定代表人授权委托书

（授权代表人参加询价的，出具此授权委托书）

本授权书声明：          （供应商名称）的       （法定代表人姓名、职务）授权              （授权委托人的姓名、职务）为我方就“              ”项目活动的合法代理人，以我方名义全权处理该项目报价、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职      务：

供应商名称(全称并加盖公章)：

授权委托人签字：

职      务：

日     期：

（※法定代表人身份证复印件※）

（※授权委托人身份证复印件※）

附5：报价一览表

报 价 一 览 表

供应商名称：_____________

货币单位：元/人民币

| 报价 | 工期 | 质量目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： |  |  |  |

授权委托人签字：               日期：                    联系电话：

注：

＊1、本表供应商不得自行增减，供应商必须如实完整填写本表。

2、报价不得填报选择性报价，可选择性价格提交报价的将被视为非响应性询价文件，报价无效。

3．对于供应商在“报价一览表”和响应文件中列出的赠送条款，在评审时不作为调整报价的依据，也不作为优先成交的条件。

4．评审时，响应文件中“报价一览表”内容与“报价明细表”内容不一致的，以“报价一览表”为准；本表大小写不一致的以大写为准。

5、总报价应为目的地交货价（应含货物价格、安装、装卸、运输费用、税金、检测费用等所有与之相关的费用）。

# 附6：报价明细表

报价明细表

| 设备/软件名称 |  | 数量 | 单位 | 参数 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自 动 气 象 监 测 设 备 | 数据采集器 | 1 | 个 | 采用工业级处理芯片，搭配ABS外壳，整体轻便、坚固美观。具备192*64全点阵液晶显示，可完成图形显示或12*4个汉采集器技术参数：该产品采用低功耗设计集数据采集、传输、存储功能于一体。抗干扰能力强，内置看门狗程序，自动复位功能，保证系统稳定运行。 内核： ARM 32位Cortex-M3 CPU，4Mb程序内存，512Kb运行内存，UCOSIII操作系统； 系统时钟：高可达72MHz； 采样频率：最高0.1s/次； 参数显示形式：LCD液晶触摸显示屏 480X272分辨率； 内置存储：高速128Mb FLASH； 外扩存储：U盘存储16G； 支持外挂大屏配置：户外/室内点阵大屏，96X32、192X80点阵，P10、全彩等，用户也可自定义； 主RS485通道：12路，主要用于采集器与传感器通信，且每一路都可以并接多个传感器； 主从RS485/RS232通道：4路，主要与上位机、LCD屏、DTU、网口模块等通信，上传数据； 电源/继电器输出：4路，监控参数超限报警输出、工作控制； 模拟通道输入：8路，可监测输入电压、开关量、脉冲、频率等； 串口通讯波特率：4800、9600、57600、115200bps等，用户也可自定义； 宽电压输入：5VDC--36VDC，过压保护； RTC时钟：实时时钟，±5s/天，可与平台校时； 远程升级：可自动检测程序、配置是否需升级，可实现自动升级； 数据上传：可同时支持四种平台/协议同时通信，且互不干扰； 具有自动、人工召测功能。可自定义数据采集上传频率、修改数据上传格式。 数据采集器与气象管理系统技术要求编制系统对接方案。 提供气象监测系统数据采集器与管理系统与气象系统，扬尘系统管理平台对接方案，实现项目内容有效对接，方案合理可行、针对性强，主要包括系统对接方式、对接内容、对接实施方案。 |  |  |
|  | 模块WIFI | 1 | 套 | 工业级嵌入式串口转WIFI模块 AP+STA双模式 USR-WIFI232-A2 |  |  |
|  | 8G存储卡 | 1 | 张 | 存储模块采集器本地存储数据配8GU盘、4G无线通讯模块(含数据线、天线、电源线及至少两年的通讯费)、机箱及供电系统； |  |  |
|  | 温湿度传感器 | 1 | 个 | 温度测量范围：-40～80摄氏度；分辩率：0.1；精度：0.2 湿度测量范围：0%到100%RH；精度：±3%RH |  |  |
|  | 干球温度 | 1 | 个 | 在小百叶箱的底板中心，温度表支架，干、湿球温度表垂直悬挂在支架两侧的环内，球部向下，干球在东，湿球在西，球部中心距地面1.5m高 测量范围： 温度：-40℃ ～ 50℃ |  |  |
|  | 湿球温度 | 1 | 个 | 在小百叶箱的底板中心，安装一个温度表支架，干、湿球温度表垂直悬挂在支架两侧的环内，球部向下，干球在东，湿球在西，球部中心距地面1.5m高 测量范围： 湿度：0 ～ 100%RH |  |  |
|  | 最高空气温度 | 1 | 个 | 温度测量范围：-40～80摄氏度；分辩率：0.1；精度：0.2 |  |  |
|  | 最低空气温度 | 1 | 个 | 温度测量范围：-40～80摄氏度；分辩率：0.1；精度：0.2 |  |  |
|  | 地表温度 | 1 | 个 | 工作环境：温度-10℃ ～ 60℃，湿度≤90%RH 采周期：每秒采样8次，设置数字滤波参数FILT=0时，响应时间≤0.5秒 测量精度：±0.5%F.S±1个字 |  |  |
|  | 地表最高温度 | 1 | 个 | 工作环境：温度-10℃ ～ 60℃，湿度≤90%RH 采周期：每秒采样8次，设置数字滤波参数FILT=0时，响应时间≤0.5秒 测量精度：±0.5%F.S±1个字 |  |  |
|  | 地表最低温度 | 1 | 个 | 工作环境：温度-10℃ ～ 60℃，湿度≤90%RH 采周期：每秒采样8次，设置数字滤波参数FILT=0时，响应时间≤0.5秒 测量精度：±0.5%F.S±1个字 |  |  |
|  | 雨量筒（降水量） | 1 | 个 | 测量范围：0—999.9分辨力：0．2精度：+-0.2 mm |  |  |
|  | 风向传感器 | 1 | 个 | 测量范围 0～360º方位角：16个 精度 0.1％(线性度) 最大回转半径 200mm 起动风速 ≤0.8 m/s 工作环境 温度-40℃～80℃ 湿度≤100％RH 重量 ≤0.5kg |  |  |
|  | 风速传感器 | 1 | 个 | 测量范围 0～40m/s 精度 ±（0.3+0.03V）m/s 最大回转半径 90mm 分辨率 0.1 m/s 起动风速 ≤0.5 m/s 工作电压 12V 工作电流 10mA 工作环境 温度-40℃～50℃ 湿度≤100％RH 重量 ≤0.5kg |  |  |
|  | 气压计 | 1 | 个 | 测量范围：450--1100hpa；分辨力0.1；准确度±0.3 |  |  |
|  | 土壤温度传感器 | 4 | 个 | 四支组 插入土壤深度5CM，10CM，15CM，20CM 土壤温度5CM测量范围：-30℃- 60℃；精度：优于±0.3℃测量范围：0-100%(可精确测量)；准 确 度：±1%； 土壤温度10CM测量范围：-30℃- 60℃；精度：优于±0.3℃测量范围：0-100%(可精确测量)；准 确 度：±1%；土壤温度15CM测量范围：-30℃- 60℃；精度：优于±0.3℃测量范围：0-100%(可精确测量)；准 确 度：±1%； 土壤温度20CM测量范围：-30℃- 60℃；精度：优于±0.3℃测量范围：0-100%(可精确测量)；准 确 度：±1%； |  |  |
|  | 蒸发传感器 | 1 | 个 | 测量范围：0～400mm 分辨率：0.1mm 测量精度：±0.3mm 供电方式：DC12V、DC24V可选 输出形式：1、电流4～20mA；2、电压：0-5VDC；3、RS232/RS485网络通讯。 静态功耗：约5mA 规格尺寸：200*400mm （内桶口径*总高） 环境温度：－30℃～70℃ |  |  |
|  | 日照时数 | 1 | 个 | 统计每分钟的日照有无，每天零点清零。 分辨率： 0.1h 光谱范围：0.3～3μm 响应时间：＜5s |  |  |
|  | 数采防水机箱 | 1 | 个 | 整体碳钢喷涂厚度1.2毫米。尺寸520*320*260毫米 |  |  |
|  | 数采支持软件 | 1 | 套 | （1）与平台互助互通 （2）在线数据质量监控功能：数据审核、数据预警功能；同时具备故障自动恢复数据续传功能， （3）系统管理功能：用户管理、站点增减、监控管理、日志管理； （4）具备数据图表可视化、对比分析功能、图表、曲线展示数据、可查看历史数据 （5）易于扩展，可以根据需要添加额外的站点数据。可以同时从多个计算机获取数据 （6）支持云端设置远程站点的记录间隔、上报数据间隔 （7）可以开机显示定制的、单击屏幕任意位置即可进入传感器参数显示页面 （8）数据通过手机网络或者WiFi发送、支持任意可上网的电脑、手机访问 （9）支持导出数据到Excel文件 （12）支持用户设置报警条件，通过手机、电子邮件、短信自动发送测量值或计算值。 （13）可接入全国内的监测站点，支持GPRS和Radio两种通讯方式接入。 （14）数据存储在阿里云服务器上，且每天备份，安全无忧。 （15）支持监测系统实施预览、历史录像、支持视频播放、下载、抓拍图片。 （16）支持多种环境信息设备接入 （17）数据远程传输与控制功能：数据采集、数据存储、数据分析下载、测点增减功能；通过接入各种生态因子监测站，实时监测显示气象、扬尘监测系统、环境监测等监测数据，可对生态环境质量进行监测查询、分析统计，对超出监测阀值生态监测因子及时预警，实现对设备及网络资源管理，为生态环境状况监测，变化趋势提供精细化管理手段，对环境保护及恢复治理提供生态数据支撑。 （18）供应商需要将采购的系统数据对接到原平台，供应商需自行和平台方沟通解决，招标方采用承包制，不负责协调解决，企业需自行考虑相关风险。 （19）、中标方需保证原平台数据完整、安全、可靠运行。和信息化原平台交接事宜需自行解决。 （20）、合同一经签署，必须在指定期限内对接到信息化原平台，若签订合同后不能对接到原平台，需方有权取消合同权利。 |  |  |
|  | 通讯模块 | 1 | 块 | 高性能工业级GPRS 模块或4G 通信模块或高性能工业级 GPRS 或 4G 模块；支持标准通信协议：TCP/IP(版本 4.0)、PPP、UDP；支持使用 STK 卡；标准 RS232 串口，三线（TXD、RXD、GND）连接；自动监测联网状态，掉线后1分钟内自动重拨上网；用户接口速率为 1200、2400、4800、9600任选。通信功能：支持 GPRS和以太网同时或单独通讯、短消息、卫星等多种通讯方式；支持与多中心进行数据通信；支持实时在线、定时唤醒两种工作模式。支持断网续传功能。 远程管理功能：支持远程参数设置、程序升级； 存储功能：本机循环存储监测数据，掉电不丢失； 硬件配置：8路485串口，4路模拟量、4路232串口、4路报警输出、 存储容量：96M； 供电电源：10V～30V DC； 功耗：待机电流<0.5mA/12V； 在线电流≤6mA/12V； 发送电流≤20mA/12V； 实时在线平均电流≤10mA /12V；工作环境：温度：-40～+60℃；湿度：≤95%； |  |  |
| 扬尘监测系统 |  | 1 | 套 | 1）站点状态展示 实现空气质量在线监测站点名称、监测设备状态的列表展示，同时通过空气 质量监测点的底纹颜色能判断监测点所在位置的空气质量是否优良，监测设备是 否正常。 2）地图点位 通过点击各监测点位显示详细信息，包括点位的基本信息（点位名称、 数据更新时间、点位地址、设备状态），最新的监测指标信息（氧气、PM2.5、PM10），显示最近 24 小时趋势折线图。 3）实时排名 以列表的形式展示点位实时排名结果，排名结果正序或者倒序展示，列表字段 包括排名、点位名称。 数据查询功能 4）实时数据查询 实时数据查询即系统通过对前端设备瞬时数据的接收和解析，查询出当前被监测的空气质量的实际状况。通过系统的自动刷新功能，实时数据监测页面始终显示最新数据，让管理者及时查询到辖区内的空气质量状况，如果出现超标或异常，可及时发出预警和采取相应措施，避免空气污染对周边的敏感点产生重大影响。 5）历史数据查询 系统可以查询任意一段时间内空气质量监测数据，通过对一段时间内数据的 对比和查询，掌握空气质量变化的趋势。历史数据查询包括分钟数据查询、小时 均值查询、日均值查询、月均值查询并支持导出。 大气污染分析功能 6）单点多污染物趋势 利用在线监测的数据，按照分钟、小时、日、月、年对数据进行统计，根据 统计的结果，形成一个时间段的统计分析曲线，并对各种监测值进行叠加展示， 分析各监测因子之间的相互影响和关系。统计分析包括趋势分析、对比分析等。 7）多点单污染物趋势 前端空气质量设备（微站和空气站）能够提供多点历史数据对比分析，按照 分钟、小时、日、月、年对数据进行统计，根据统计的结果，形成一个时间段的 统计分析曲线，分析各监测站点之间的污染趋势对比。 8）污染物历史同比 系统支持查看各站点的各个污染物的历史同比分析结果，方便管理者分析各 点位所代表的监测区域的空气质量与基准年同期的变化是呈上升趋势还是下降 趋势，辅助评估大气环境治理效果。 9）污染物历史环比 系统支持查看各站点的各个污染物的环比分析结果，方便管理者分析各点位 所代表的监测区域的空气质量本期与上期的变化是呈上升趋势还是下降趋势，辅 助评估大气环境治理效果。 10）污染排名统计 实时的排名分析让用户掌握最新的污染动态，而历史排名累积分析，可以帮 助用户查找重点污染区域。 11）优良天数统计 统计任意历史时间内的优良天数，分析达标完成情况，评估监管成效。 12）超标天数统计 统计任意历史时间内的超标天数，分析目标完成情况，评估监管成效。 13）首要污染物天数统计 统计任意历史时间内的以各污染物为首要污染物的天数分析，分各点位所代 表区域的重点污染因子，方便监管人员在环境监管上可以因地施策，同时提供与 以上同期的比对分析，分析监管成效。 报表输出功能 为满足常规业务的需要，系统可以以日/月/年为单位，对各时间段内的历史数据进行统 计，最终以报表的形式进行展示，同时支持报表导出。 监控预警功能 14）预警规则设置 支持设定各个污染因子的浓度限值，当污染物数值超过此限值后，系统将该数值记做超标数据。 15）监控预警 平台监测到有数据预警时平台预警图标跳动，支持设定邮件推算报警信息。 含氧量 含氧量测量范围0-30%Vol 含氧量测量精度：±3%Vol 扬尘监控（PM2.5/PM10/TSP) PM2.5测量范围：0~10000 ug/m3、测定分辨率：1 ug/m3颗粒物测定精度：相对于标准颗粒准确度：≤10%；PM10测量范围：0~10000ug/m3、测定分辨率：1 ug/m3颗粒物测定精度：相对于标准颗粒准确度：≤10%；TSP测量范围：0~10000 ug/m3、测定分辨率：1 ug/m3颗粒物测定精度：相对于标准颗粒准确度：≤10%，粉尘示值重复性：≤5％,粉尘零点漂移：≤1％FS,采样流量：≤5％/24H,防护等级：IP53(需要提供国家生态环境监测治理产品质量检验检测中心复印件证明材料) 空气负氧离子测量范围： 0～19万 个/cm3; 测量误差： 读数±10%; 离子迁移率≤±20%; 测量分辨率： 10个/cm3; 采样频率： 10次/s ; 离子迁移率： 0.4～1.0( cm2/V•sec) ; 工作环境： 温度： 10～70℃; 湿度： 10～70% RH; 通讯方式：GPRS、wifi、RS485等 工作电压：交流220V。 3米支架 220V市电供电、防护箱+主机 数据采集仪 环境温度 -40 — 75 ℃ 采样频率0.5s/次 工作电源： 220VAC 显示形式：液晶显示 功耗：整机功耗不大于 2W 数据储存容量： 4M 功能要求：智能采集、存储、参数设定功能。 存储容量：10万条数据 具有标准：RS485端口，可接入PC或笔记本电脑 可提供标准MODBUS协议，供用户实现上位机软件二次编程. 通信方式：具有GPRS/GSM/wifi/短信通讯方式。 具有外部接口扩展功能. 可在现场和远地对设备进行各项参数设置或读取的编程操作 电路设计合理，抗外界干扰能力强 16）与综合展示平台互助互通 17）供应商需要将采购的系统数据对接到原平台，供应商需自行和平台方沟通解决，招标方采用承包制，不负责协调解决，企业需自行考虑相关风险。 18）、中标方需保证原平台数据完整、安全、可靠运行。和信息化原平台交接事宜需自行解决。 19）、合同一经签署，必须在指定期限内对接到信息化原平台，若签订合同后不能对接到原平台，需方有权取消合同权利。 |  |  |
| 围栏 |  | 1 | 套 | 围栏规格为16米×20米，高1.2m，围栏应坚固、美观、耐用，白色，不得使用对要素测量有影响的材质（如反光的不锈钢等）。栅条宽度应小于8cm，栅条的间距应大于10cm。围栏四周高度应一致，且垂直。围栏立柱与原基座安装牢固。 |  |  |
| 总费用（元）： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                       （全称并加盖公章）

法定代表人或其授权代表人：                   （签字）

日       期：

注：

1.供应商可根据需要自行增减表格行数。

2.供应商对所报相关内容的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

附7：相关资格证明文件

## 相关资格证明文件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）供应商须具有独立法人资格、有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供审计报告，成立不满一年的提供近三个月的财务报表或承诺书（供应商自行承诺）；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

（四）有依法缴纳税收的良好记录和社会保障资金：供应商须提供今年任意一个月份依法缴纳税收的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供缴纳税收和社会保障资金承诺书或提供有依法缴纳税收的良好记录和社会保障资金承诺书（供应商自行承诺；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、具有良好的商业信誉，根据(财库[2016]125号)《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承接单位，拒绝参与本项目政府采购活动。[查询渠道:“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等]

3、本次招标不接受联合体。

评分方法：综合评分法

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 以本次有效的最低报价为基准价，报价得分=(基准价／有效报价)*30。 |
| 2 | 技术人员 | 10分 | 根据供应商对本项目技术人员实力，拟投入本项目的信息系统项目相关专家具有生态或气象相关专业高级职称得2分（须提供项目负责人职称证书复印件，否则不得分。）；根据供应商对本项目承诺提供的培训计划、培训人员数量、培训内容，方案完整、详实的得8分；方案合理、基本完整得4-6分；方案基本合理得1分；未提供不得分。 |
| 3 | 示意效果图 | 6分 | 根据供应商对本项目实施示意效果图，内容方案完整、详实的得6分；方案合理、基本完整得3-5分；方案基本合理得2分；未提供不得分。 评审依据：响应文件中提供方案加盖供应商公章。 |
| 4 | 项目技术方案 | 42分 | 生态系统定位研究站地面自动气象观测场平台设计方案：（12分） （1）设计方案里有野外安装图且符合智慧气象平台实际建设情况的，优秀得6分，一般得3分，没有得0分； （2）设计方案里有合理安装设计与实际建设情况符合的，优秀得6分，一般得3分，没有得0分。 设计方案符合以上要求，根据投标人编写的方案是否科学、完整、合理及满足要求等情况进行综合评价。 户外气象站体系设计方案（30分）： （1）设计方案里有安装点位平面布局图且符合气象场实际建设情况的，优秀得6分，一般得3分，没有得0分； （2）设计方案里有明确监测要素传感器及设备与实际建设情况的，优秀得6分，一般得3分，没有得0分； （3）设计方案里有安装示意图的与实际建设情况的，优秀得6分，一般得3分，没有得0分； （4）设计方案里有现场案例的与实际建设情况相符的，优秀得6分，一般得3分，没有得0分； （5）设计方案里现场安装支架，基地，预埋拉锁地基预埋件详细说明情况的，优秀得6分，一般得3分，没有得0分；。 设计方案符合以上要求，根据投标人编写的方案是否科学、完整、合理及满足要求等情况进行综合评价。 |
| 5 | 类似业绩 | 9分 | 供应商提供气象系统及生态监测体系建设类似业绩，每提供1个得3分；满分9分。 注：需提供2020年1月1日以来等类似相关业绩（提供合同扫描或复印件加盖供应商公章）。 |
| 6 | 售后服务 | 3分 | 根据本项目提供的售后服务方案：①售后服务机构设置、②服务内容和范围、③响应时间等。方案内容完整、描述详尽且有利于项目实施的得3分，每有一项缺漏或不足或存在瑕疵或不够详尽的不得分。 |

附8：无违法违规行为承诺书

## 无违法违规行为承诺书

许昌市林业和花木园艺发展中心：

我公司在参加本次采购项目询价活动中，作出如下承诺：

一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

三、提供的相关文件均真实、有效。

若发现我方存在上述问题，愿按照政府采购相关规定接受处罚，列入政府采购黑名单并处相应罚金。

特此声明。

供应商名称：                       （全称并加盖公章）

法定代表人或其授权代表人：                   （签字）

日       期：

附9：售后承诺计划

#### 售后承诺计划

供应商根据询价项目要求及自身情况自行填报

供应商名称：                       （全称并加盖公章）

法定代表人或其授权代表人：                   （签字）

日       期：

附10：项目方案及设备安装示意效果图

附11：其他资料

## 其他资料

## 供应商认为必要附的其他相关资料